校国字〔2021〕6号

关于印发《安徽工程大学实验室危险化学品

管理细则（试行）》的通知

各学院、各部门：

《安徽工程大学实验室危险化学品管理细则（试行）》已经学校2021年8月25日校长办公会第15次会议研究通过，现予以印发，请遵照执行。

安徽工程大学

2021年9月13日

安徽工程大学实验室危险化学品管理细则

（试行）

第一章 总则

第一条  为规范学校实验室危险化学品的安全管理，预防和减少危险化学品事故，保障师生生命财产安全，维护环境和公共安全，根据《危险化学品安全管理条例》《安徽省剧毒化学品易制爆危险化学品放射性物品治安安全管理规定（试行）》《安徽工程大学实验室安全管理办法（修订）》等相关规定，结合学校实际情况，制定本细则。

第二条 本细则所称危险化学品，是指用于实验或实验过程中产生的，具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品、易制爆化学品等由《危险化学品目录》《剧毒化学品目录》《易制毒化学品的分类和品种目录》《易制爆危险化学品名录》确定，并以适时调整为准。

政府相关监管部门根据情况认定需要管控的化学品，统称为管制类危险化学品。其余危险化学品统称为非管制类危险化学品。

第三条 本细则适用于学校所有教学和科研活动中涉及的危险化学品的安全管理，包括危险化学品的采购、运输、储存、使用和处置等。

第二章 工作职责

第四条 学校危险化学品安全管理坚持“安全第一、预防为主”、“党政同责、一岗双责”、“管业务必须管安全”和“谁使用、谁负责；谁主管、谁负责”的原则，建立学校、二级单位（学院、中心等）、实验室三级管理体制，明确职责分工，强化责任落实。

第五条 国有资产与实验室管理处负责制订学校危险化学品管理相关制度，会同保卫处等相关职能部门组织开展危险化学品管理检查督查，指导督促危险化学品安全隐患的整改落实。

第六条 二级单位具体负责本单位危险化学品管理工作，贯彻执行国家和学校有关危险化学品安全管理的法规、制度，制定本单位的安全管理制度，做好本单位危险化学品申购、储存、领用、使用、回收、处置工作，确保各类危险化学品在整个使用周期内处于受控状态。

第七条 实验室负责本实验室的危险化学品安全管理工作，包括组织制定、落实本实验室危险化学品的安全操作规程和应急措施，配备必要的安全防护设施，督促操作人员安全规范操作，管理本实验室危险化学品的申购、入库、存放、使用、处置、台账记录，以及日常检查、安全防护等各项工作。

第三章 采购与运输

第八条 为确保危险化学品的安全，购置工作实行国家非管制危险化学品和管制类危险化学品分级购置。

（一）非管制危险化学品可由二级单位向具有资质的公司采购，本单位危险化学品管理员应做好账物核实工作，并向保卫处报备。

（二）采购管制类危险化学品的单位，应提交采购申请，单位主要负责人签字、盖章，向保卫处报备后，填写易制毒化学品信息服务系统（易制毒化学品）、安徽省危险化学品治安管理信息系统（易制爆化学品），由公安机关批准后，二级单位向具有相应资质的公司采购。

第九条  二级单位应按需采购危险化学品，严禁超量采购，坚持“用多少、申购多少”的原则购置危险化学品，实行一次采购多次供货，或多次采购多次供货，尽量减少实验室危险化学品的储存量。

第十条  任何单位和个人不得违规违法购买、接受或赠送管控危险化学品。

第十一条  危险化学品应由供货商或委托有资质的单位按国家有关危险化学品运输的相关规定承运，其他部门或个人不得自行运输。严禁随身携带危险化学品乘坐公共交通工具。

第四章 储存

第十二条 危险化学品应在专用仓库或实验室内专柜储存，不得在楼道等公共区域存放，不应露天存放。国家管控的危险化学品，应当单独存放，实行“五双”制度（双人保管、双人领取、双人使用、双把锁、双本帐）。

第十三条 危险化学品专用仓库必须由专人管理，并建立管理台账，定期检查库存情况，保证账物相符。

第十四条 储存危险化学品的单位，应当根据其储存的危险化学品种类和危险特性，设置相应的监控、通风、防晒、防火、防泄漏、报警等安全防护设施，并定期对其进行维护、保养，确保其正常运行。储存危险化学品的专用仓库应做好以下防范措施：

（一）在明显位置张贴警示标识。

（二）安装坚固的防盗门窗和视频监控系统，监控要覆盖仓库内部及出入口，并保证处于正常工作状态，至少保存图像记录1个月。

（三）配备符合标准的防爆电器，安装可燃气体监控检漏报警装置，配备消防设施和采取相应的消防安全措施。

（四）安装通风装置，保持仓库干燥，夏季应该采取隔热降温措施。

（五）安装避雷设施，并定期检测，确保不发生因雷击引发的事故。

第十五条  危险化学品的储存方式、方法应当符合国家有关规定，严格分类分项存放。

（一）易燃易爆危险化学品必须根据各自不同的危险特性，分类分项存放在易燃易爆储存柜内，不得混存；

（二）遇水、遇湿容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险化学品，不得在露天、潮湿、漏雨和低洼容易积水的地点存放。

（三）受阳光照射容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险化学品和桶装、罐装等易燃液体、气体，应当在阴凉通风地点存放。

（四）化学性质或防火、灭火方法相互抵触的危险化学品，不得在同一储存室（柜）存放。

第十六条 易燃、易爆、腐蚀、助燃、剧毒等压缩气体的存放须符合相关安全规定。

（一）气瓶应存放在通风良好的场所，并有固定措施；

（二）容易引起燃烧、爆炸的不相容（相互反应）气体必须分开存放；

（三）气瓶不可靠近热源和火源。

第五章  使用与处置

第十七条 危险化学品使用要求

（一）危险化学品使用人员事先应经过培训和指导，掌握安全操作方法及有关防护知识；

（二）实验过程中，操作人员穿戴的防护用品和采取的安全措施必须与实验内容的安全等级相匹配；

（三）学生实验使用危险化学品时，实验指导老师必须向学生讲清楚操作规程、注意事项及应急处置办法。

第十八条 气体使用要求

（一）对于涉及有毒、易燃易爆气体的场所，必须配备必要的气体泄漏检测报警装置。

（二）气体管路须有标识，并经常检漏。实验完毕，必须关闭总阀。

（三）不得使用过期、未经检验和不合格的气瓶。各种气瓶必须按期进行技术检验。

（四）气瓶内气体不得用尽，压缩气体、溶解乙炔气气瓶的剩余压力应当不小于0.05MPa；液化气体、低温液化气体以及低温液体气瓶应当留有不少于0.5%～1.0%规定充装量的剩余气体。

第十九条 实验室危险废弃物按照《安徽工程大学实验室危险废弃物处置管理细则》的有关规定处置。

第六章 事故应急救援

第二十条 危险化学品单位应定期或不定期对危险化学品管理的各个环节进行监督检查，查找安全隐患，杜绝事故发生。

第二十一条 危险化学品单位应当制定本单位危险化学品事故应急预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织应急救援演练。

第二十二条 发生危险化学品事故，二级单位主要负责人应当按照应急救援预案立即采取措施组织救援，防止事故蔓延、扩大，并立即报告保卫处和拨打119火警电话；紧急情况下，可直接向校领导报告。

第七章 附则

第二十三条  在危险化学品安全管理方面，细则未尽事宜，按国家相关法律法规执行。

第二十四条 本细则自发布之日起施行，由国有资产与实验室管理处负责解释。